升级工具的使用

升级工具可以用来升级开机logo，也可升级新的程序（.bin文件）；可在局域网内升级，也可进行远程升级。

- 升级工具的安装。

- 双击进行安装。

二、升级操作

步骤一、双击，弹出以下界面：

简易描述：

NO（序号）：设备序列列表

IPAdress（IP地址）：IP地址

Port（端口）：设备端口

Destribe（描述）：描述设备信息

Ipsearch（IP搜索）：设备搜索按钮

AddDevice（添加设备）：手动增加设备按钮

EditDevice（设置设备）：修改设备信息按钮

Run（升级）：运行按钮

Browse（浏览）：选择升级文件目录

步骤二、添加设备

A、局域网内升级，点击“IP搜索”；

B、公网升级，点击添加设备，如下图

添加IP地址，设备的TCP端口号，用户名密码确定，连接成功后，设备信息会显示在设备列表框中。

步骤三、选中设备，选择升级文件，点击浏览找到需要升级的文件

找到后点击“打开”，显示如下

步骤四：升级。点击“Browse”等待升级，完成后描述里提示“升级成功”，设备会自动重启；

升级中….

升级完成

升级为完成后设备会重启。

三、修改设备信息

- 1. 双击列表框内的设备进行登录，

2. 勾选设备前面的方框，单击按钮“EditDevice” ，

注：修改HTTP和TCP端口需要重启设备生效，修改IP地址立即生效

四、升级开机logo

Logo 注意事项：

注：开机logo的图片要求：1. 大小 宽度：1024像素，高度768像素，分辨率72像素/英寸 2. 模式： RGB颜色 3. 格式：JPEG  4. 背景色为黑色时，黑色的R,G,B值分别不小于20。

Logo: 建议升级方式，先选择一台设备，看升级是否成功，如果升级OK，可直接将选中文件改成Logo.bin（该文件是第一次升级过程中产生），直接用这个文件升级，速度会更快点。